A

同意公开

湖 南 省 公 安 厅

湘公提案复字〔2021〕3号

对省十二届政协四次会议第0498号提案的答复

郝建东委员：

您提出的第0498号提案暨《关于加强城市双语路牌管理的建议》收悉，经研究，现答复如下：

一、关于“从标准化的角度出发，严格执行《规范》”的建议

《城市道路交通标志和标线设置规范（GB51038-2015）》2015年12月1日实施，此前部分指路标志确实存在版面布置、英译不规范的情况。2017年以来，全省公安交警部门深入开展了交通信号“两化”（交通信号灯智能化、交通标志标线标准化）建设，集中解决交通信号语言群众看不到、看不清、看不懂等问题，取得了明显成效。以长沙市为例，2020年城区共新增交通标志945套，更换629块，校正649块，拆除228套。但是，由于城区交通要素发展过快，同时受经费投入所限，仍然存在部分交通信号设置不规范、不完善等问题。下步，我们将根据委员建议，进一步加大相关法律法规和国家标准的宣传、培训、执行力度，进一步深化“两化”工作，不断提升交通语言规范化水平。

委员指出的“火车站”音译为“Huochezhan”、“营盘路”音译为“YinPanLu”等问题，已责成长沙交警支队立即整改，同时启动对全市交通指路标志进行一次全面排查，要求在5月底以前整改到位。

二、关于“从可持续角度出发，加强路名规划”的建议

长沙市城市道路命名工作由市民政局负责，长沙市公安局交警支队已经建立了对接机制，要求新建道路指路标牌内容符合民政部门的命名要求。关于道路名的英译，因国家暂无“道路交通指示标识英文译写规范”，也不属公安交管部门职责，长沙交警支队将参照部分省市地方性标准执行。

三、关于“从人性化角度出发，切实换位思考”的建议

指路标志的设置，确实需要规范、统一、实用。为体现以人为本、规范实用，根据《城市道路交通标志和标线设置规范（GB51038-2015）》，长沙交警支队制定了地方标准——《长沙市信号灯、标志、标线设置标准》。地标提高了相关设计设置要求：一是提高了反光要求。《城市道路交通设施设计规范（GB50688-2011）》对城市道路交通标志反光膜类型要求为一至四级，地标要求不低于《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）规定的Ⅴ类反光膜标准。二是提高了净高要求。《道路交通标志和标线（GB5768-2009）》《城市道路工程技术规范（GB51286-2018）》要求车行道净空内的标志净高不低于4.5米，人行道净空内的标志净高不低于2.5米，地标规定则分别提高至5.8米、2.8米，且要求进行圆角化处理。三是提高了视距要求。地标要求有中心隔离绿化带及机非隔离绿化带的道路，原则上大型标志的立杆应设于中心隔离绿化带或机非隔离绿化带内；设于人行道边缘的大型标志，在双向四车道道路上的悬臂长不小于6米，在双向六车道及以上道路上的悬臂长不小于8米，悬臂式标志牌版面边缘离立杆的距离不小于3米。四是提高了尺寸要求。指路标志版面尺寸在满足《道路交通标志和标线第2部分：标志》（GB5768.2-2009）3.8.4条“应根据字数、文字高度及排列情况确定”的前提下，原则上按如下尺寸设置：（1）双向车道数≥6，尺寸为4.6*2.6米；（2）4≤双向车道数<6，尺寸为4*2.5米；（3）双向车道数<4，尺寸为3.8*2米。下步，我们将责成全省公安交管部门认真落实委员建议，持续深化交通信号“两化”工作，不断提升交通语言规范化、标准化、人性化水平。

湖南省公安厅

2021年5月15日

联系单位：省公安厅督办室

联系电话：0731-84597726

抄送： 省政府办公厅

省政协提案委